Программно-аппаратный комплекс автопилота трактора

Трактор John Deere 7930. Проект RusAgro v0.3

Полная техническая документация

Платформа: Raspberry Pi 4 (4 GB) / Raspbian OS. Язык: Python 3.

Дата сборки документа: 22.07.2026

1. Назначение и цели

Комплекс предназначен для автономного и ручного управления сельскохозяйственным трактором (агронавигация). Система перехватывает штатные органы управления и ведёт трактор по GPS-треку, полученному от серверов «Русагро».

Система перехватывает и управляет:

•  Газ — сервопривод (ШИМ через pigpio).

•  Коробка передач — релейный модуль по RS485 (вперёд / нейтраль / назад).

•  Гидравлическое орудие — релейный модуль по RS485 (поднять / опустить / стоп).

•  Актуаторы педалей тормоза и сцепления — линейные актуаторы с обратной связью по АЦП ADS1115.

•  Руль — система FJDynamics по шине CAN.

Ключевые цели проекта:

•  Абсолютная отказоустойчивость и предсказуемость стейт-машин.

•  Аппаратные и программные блокировки (failsafe).

•  Возможность помодульного тестирования на ПК с отключённой периферией.

2. Источники управления

Управление трактором возможно из двух независимых источников:

•  Локальная USB-клавиатура (нумпад) в кабине — основной ручной режим.

•  Веб-интерфейс на планшете/мониторе кабины — телеметрия, карта, логи, загрузка треков/границ и переключение режимов.

Приоритет всегда у клавиатуры: любое выключение авто-режимов возвращает систему в KEYBOARD (подробнее в разделе «Режимы управления»).

3. Аппаратная платформа и подключения

Вычислитель — Raspberry Pi 4 (4 GB) с Raspbian OS. Питание 12 В от бортовой сети трактора через DC-DC преобразователь. Все порты и пины заданы в файле config.py.

Порты подключения

| Параметр (config.py) | Значение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| SERIAL_PORT | /dev/ttyUSB1 | GPS-приёмник (NMEA) |
| GEAR_PORT | /dev/ttyAMA0 | RS485 — коробка передач |
| GUN_PORT | /dev/ttyAMA5 | RS485 — гидравлическое орудие |
| CAN_INTERFACE | can0 | CAN — руль FJDynamics |

Ключевые пины GPIO (BCM)

| Пин | Назначение |
| --- | --- |
| GEAR_DE_PIN = 4 | DE/RE приёмопередатчика RS485 (коробка) |
| GUN_DE_PIN = 17 | DE/RE приёмопередатчика RS485 (орудие) |
| SERVO_PIN = 18 | ШИМ-сигнал сервопривода газа |
| ACT1_EXTEND/RETRACT = 24/23 | Реле направления актуатора 1 |
| ACT2_EXTEND/RETRACT = 6/5 | Реле направления актуатора 2 |

Флаги включения подсистем

Подсистемы включаются флагами ENABLE_* в config.py. На ПК без периферии их отключают, и код продолжает работу через заглушки и блоки try/except.

| Флаг | По умолчанию | Подсистема |
| --- | --- | --- |
| ENABLE_RS485 | True | Коробка передач и орудие |
| ENABLE_I2C | True | АЦП ADS1115 (актуаторы) |
| ENABLE_CAN | False | Руль по CAN |
| ENABLE_GPS | False | GPS-приёмник |

4. Архитектура программного обеспечения

Система построена на одном главном цикле и нескольких фоновых потоках-демонах. Главный цикл (main.py) работает на частоте ~100 Гц (time.sleep(0.01)) и не содержит блокирующих вызовов — вся «тяжёлая» работа вынесена в потоки.

Потоки системы

| Поток | Модуль | Задача |
| --- | --- | --- |
| Главный цикл | main.py | Логика, очередь команд, режимы, навигация (~100 Гц) |
| Веб-сервер | web/server.py | Flask UI и API на http://0.0.0.0:5000 |
| GPS | core/gps_sensor.py | Чтение и парсинг NMEA (GGA/GNS/RMC/VTG) |
| Клавиатура | hardware/keyboard.py | Чтение нумпада через evdev |
| Отправка RS485 | hardware/rs485.py | Блокирующая отправка по шине из очереди |

Межпоточный обмен

•  Команды (с веба и клавиатуры) идут в главный цикл через queue.Queue плоскими словарями вида {"action": "имя"} (без вложенности).

•  Телеметрия для веба хранится в общем словаре tractor_status и читается под status_lock, чтобы веб не считал «рваное» состояние координат.

•  Вывод терминала перехватывается в кольцевой буфер LOG_BUFFER (модуль log_stream.py) и отдаётся на веб-страницы через /api/logs.

5. Структура проекта

/

main.py              Главный цикл ~100 Гц, агрегатор логики и очередей

config.py            Константы: пины, калибровка АЦП, порты, флаги, API

log_stream.py        Кольцевой буфер логов + перехват stdout

geojson_parser.py    Извлечение точек и ресэмплинг трека (шаг 3 м)

accounts.json        Список аккаунтов водителей для экрана входа

requirements.txt     Зависимости Python

core/                Ядро логики

gps_sensor.py      Фоновый поток чтения NMEA (GGA/VTG)

navigator.py       Haversine, поиск целевой точки

parser.py          Разбор JSON/GeoJSON/TXT задания в массив точек

optimizer.py       Сглаживание скорости и прореживание (RDP)

track_manager.py   Загрузка заданий по API, хранение по водителю

hardware/            Аппаратные абстракции

actuators.py       Стейт-машина актуаторов (ADS1115 + GPIO)

gas.py             Сервопривод газа: ручной режим + круиз-контроль

rs485.py           Коробка и орудие (Serial, очередь, DE/RE)

can.py             Руль FJDynamics (SocketCAN), задел под авторулёжку

keyboard.py        Локальная USB-клавиатура (evdev)

web/                 Веб-интерфейс оператора

server.py          Flask-сервер, API-эндпоинты

static/            CSS и JS (dashboard.js, numpad.js, logs.js)

templates/         login / index / task_view / free_ride

tracks/              Хранилище треков (в .gitignore)

raw/               Сырые файлы (с флешки / от агронома)

ready/             Нарезанные боевые маршруты (шаг 3 м)

6. Запуск системы: с чего всё начинается

Точка входа — функция main() в main.py. Последовательность запуска:

•  1. install_stdout_tee() — перехват stdout в кольцевой буфер логов (для панели логов на веб-странице).

•  2. pigpio.pi() — подключение к демону pigpiod; если он не запущен, система выводит критическую ошибку и завершает работу.

•  3. setup_gpio() — инициализация пинов актуаторов в безопасное состояние (LOW).

•  4. Инициализация I2C/ADS1115 при включённом флаге ENABLE_I2C.

•  5. Создание менеджеров железа: RS485Manager, ActuatorManager, KeyboardManager, GasManager, CanManager.

•  6. Запуск GPSSensor (если ENABLE_GPS) и создание TrackManager.

•  7. Запуск веб-сервера run_server(...) в фоновом потоке и открытие браузера на http://127.0.0.1:5000/.

•  8. Вход в бесконечный главный цикл while True.

При выходе (Ctrl+C) или аварии блок finally переводит железо в безопасное состояние: актуаторы обесточиваются, GPIO очищаются, pigpio останавливается.

7. Режимы управления

Глобальная переменная CONTROL_MODE принимает три значения:

| Режим | Описание |
| --- | --- |
| KEYBOARD | Ручное управление с нумпада. Режим по умолчанию. |
| AUTO | Автопилот по загруженному GPS-треку. |
| BORDER | Полуавтомат у границы поля: газ и орудие ведёт система, руль (физический), коробка и актуаторы — на водителе. |

Правило приоритета клавиатуры

Клавиатура — всегда главный приоритет, все переходы между режимами идут через KEYBOARD.

•  Любое выключение автопилота — с планшета (stop_auto), с клавиатуры (toggle_auto), при смене маршрута (load_route) или по концу маршрута — возвращает систему в KEYBOARD.

•  Выключение BORDER (клавиша «+», stop_border_mode, загрузка нового трека/границы) тоже возвращает в KEYBOARD; незавершённый импульс орудия останавливается командой СТОП.

•  При переходе AUTO/BORDER → KEYBOARD газ принудительно сбрасывается в минимум SERVO_MIN_US.

•  Включить AUTO из BORDER (и BORDER из AUTO) нельзя — сначала выключается текущий режим.

8. Главный цикл: разбор по блокам

На каждом такте цикл сначала обновляет tractor_status (под status_lock), затем последовательно проходит блоки.

Блок 1. Чтение очереди команд

Разбирает все накопленные команды из command_queue. Обрабатывает загрузку маршрута/границы, переключение режимов (AUTO, BORDER), экстренный стоп, сервис-режим и ручные команды: газ и орудие — только в KEYBOARD, коробка — в KEYBOARD и BORDER.

Блок 1.5. Фоновые задачи актуаторов

В режимах KEYBOARD и BORDER прокручивает стейт-машину актуаторов педалей (actuators.process(...)) и пишет текущее состояние в телеметрию.

Блок 3. Логика навигации (автопилот)

Активен только в режиме AUTO при наличии маршрута и GPS-фикса. На каждом такте:

•  ищет целевую точку через get_dynamic_target(...) (защита от прыжков на соседний ряд и от залипания);

•  при смене целевой точки задаёт плановую скорость круиз-контролю gas.set_auto_speed(...);

•  по атрибуту is_raised точки командует орудием с таймером: поднять — 5 секунд, опустить — 15 секунд, затем auto_gun_command("S") (стоп);

•  при достижении конца маршрута останавливает газ и возвращается в режим KEYBOARD.

Блок 3.5. Режим BORDER (полуавтомат у границы поля)

Активен только в режиме BORDER при загруженной границе. С троттлингом BORDER_CHECK_INTERVAL (~10 Гц) вычисляет дистанцию до границы и по событиям RAISE/LOWER поднимает/опускает орудие с таймером импульса и переключает целевую скорость круиза между S0 (у края) и S1 (в поле). При потере GPS скорость снижается до S0 до восстановления фикса.

9. Модули: аппаратные абстракции (hardware/)

actuators.py — линейные актуаторы педалей

Класс ActuatorManager управляет двумя актуаторами (тормоз и сцепление) с обратной связью по АЦП ADS1115. Реализует стейт-машину со следующими состояниями:

| Состояние | Смысл |
| --- | --- |
| ZERO | Актуаторы полностью задвинуты (исходное) |
| UP1 | Выдвижение актуатора 1 до средней точки ACT1_MID |
| UP2 | Совместное выдвижение обоих до максимума |
| MAX | Достигнут максимум, реле обесточены |
| DOWN | Возврат обоих актуаторов в ноль |
| SERVICE | Сервис: безопасное полное задвигание в ноль |

Метод get_values() при помехе I2C (OSError/Errno 5 от наводки реле) не падает, а возвращает последнее удачное значение (Last Known Good) и выводит предупреждение не чаще раза в 5 секунд. Удержание кнопки дольше LONG_PRESS_TIME (2 с) переводит в SERVICE; метод enter_service() форсирует это же состояние с клавиши «-». Логику стейт-машины запрещено менять без явного требования.

gas.py — сервопривод газа и круиз-контроль

Класс GasManager (через pigpio) работает в двух режимах:

•  Ручной: с клавиатуры газ меняется ступенчато (главный цикл двигает current_us на ±50 мкс в пределах SERVO_MIN_US..SERVO_MAX_US).

•  Автоматический круиз (tick_auto): сравнивает фактическую скорость по NMEA с плановой; если выходит за окно CRUISE_SPEED_TOLERANCE_KMH, подкручивает газ на один шаг, но не чаще чем раз в CRUISE_COOLDOWN_SEC (защита от перерегулирования).

rs485.py — коробка передач и орудие

Класс RS485Manager управляет двумя релейными модулями по RS485. Физическая отправка блокирующая (переключение DE/RE, flush, выдержки ~7 мс), поэтому она вынесена в фоновый поток-демон, читающий команды из внутренней очереди — главный цикл не тормозится.

•  gear_command(val) — коробка: вперёд / нейтраль / назад по близости значения к CH_FORWARD / CH_NEUTRAL / CH_BACKWARD (допуск TOL_RS).

•  gun_command(val) — орудие по ШИМ: поднять / опустить / стоп.

•  auto_gun_command("1"/"0"/"S") — прямое управление орудием из навигатора.

•  Протокол кадра: строка вида $ID:команда# (ID 01 — коробка, 02 — орудие).

•  Команды на RS485 передаются ТОЛЬКО прямыми вызовами, без словарей.

can.py — руль FJDynamics

Класс CanManager формирует CAN-кадры (SocketCAN). Значение канала руля делится на зоны ЦЕНТР / ЛЕВО / ПРАВО. При смене направления сначала отправляется кадр ЦЕНТР, затем (после неблокирующей выдержки DIRECTION_SETTLE_SEC) — команда поворота, повторяемая с периодом CAN_SEND_PERIOD.

keyboard.py — локальная клавиатура

Класс KeyboardManager (evdev) в фоновом потоке слушает первую найденную клавиатуру, игнорирует автоповтор и переводит коды клавиш в команды {"source": "LOCAL", "action": ...}, которые кладёт в общую очередь. Раскладка синхронна с numpad.js.

10. Модули: ядро логики (core/)

gps_sensor.py — приём GPS

Класс GPSSensor в фоновом потоке читает NMEA-строки (pynmea2): координаты — из GGA/GNS/RMC, скорость и курс — из VTG/RMC, качество и спутники — из GGA/GNS. Координаты принимаются при ЛЮБОМ типе решения (GPS/DGPS/PPP/RTK/DR) — отсекаются только пустые поля; is_fixed означает «есть свежие координаты» (моложе GPS_STALE_SEC), сырое качество остаётся в gps_qual для телеметрии. Скорость порта — GPS_BAUD. Если порт открыт, но валидного NMEA нет дольше 5 с (мусор, не та скорость) — троттлированное [WARNING]. Данные отдаются методом get_data() под внутренним локом. Обрыв провода не роняет систему.

navigator.py — геометрия навигации

•  haversine_distance(...) — расстояние между координатами по формуле Гаверсинуса.

•  find_nearest_index(...) — глобальный поиск ближайшей точки маршрута; вызывается один раз при активации автопилота для первичной привязки.

•  get_dynamic_target(...) — основной поиск целевой точки в окне (search_window) с защитой от прыжков на соседний ряд и от залипания на пройденных точках; возвращает индекс цели и поперечное отклонение.

parser.py — разбор задания

Функция parse_content(...) извлекает массив точек из JSON/GeoJSON, а при неудаче — регулярными выражениями из текстового лога. Каждая точка: координаты, скорость, флаг поднятия орудия и уровень заглубления. Списки синхронизируются по минимальной длине.

optimizer.py — оптимизация трека

Функция rdp_simplify(...) прореживает трек алгоритмом Рамера-Дугласа-Пекера, но сначала разрезает маршрут на участки с неизменными атрибутами (орудие, заглубление, скорость с порогом). Точки смены состояния сохраняются на 100%. Есть и сглаживание скорости smooth_speeds(...) (скользящее среднее).

track_manager.py — задания по API

Класс TrackManager скачивает задания водителя с API «Русагро» (fetch_and_split_tasks) и раскладывает их в персональную папку tracks/<логин>/task_<id>.json. Кеш списка задач ведётся по каждому водителю отдельно; есть выдача сырого задания и очистка треков конкретного водителя.

geojson_parser.py — нарезка боевого маршрута

Функция process_track_file(...) читает сырой файл (txt/json/geojson), извлекает точки (_extract_points) и вызывает resample_route(...), который равномерно ресэмплит маршрут с шагом step_meters (по умолчанию 3 м), интерполируя координаты и скорость; состояние орудия берётся от предыдущей точки (Nearest).

log_stream.py — буфер логов

LogBuffer — потокобезопасный кольцевой буфер строк (deque, maxlen=200). StdoutTee подменяет sys.stdout и дублирует вывод в консоль И в буфер, разбивая поток по символам перевода строки. install_stdout_tee() ставится первым делом в main(), чтобы поймать вывод всех потоков. Буфер отдаётся на веб через /api/logs.

11. Веб-интерфейс оператора

Flask-сервер (web/server.py) поднимается в фоновом потоке. По правилам проекта веб служит для телеметрии, выбора заданий и отображения логов; новое управление органами через веб не добавляется.

Маршруты сервера

| Маршрут | Назначение |
| --- | --- |
| /login, /logout | Вход выбором аккаунта из accounts.json (без пароля) |
| / | Главная: список заданий API + готовые треки |
| /update, /clear | Скачать задания водителя по API / очистить свои треки |
| /task/<id> | Предпросмотр задания на canvas-карте + кнопка запуска |
| /free_ride | Свободная езда: телеметрия и ручные кнопки |
| /api/command | Приём команд с планшета в очередь главного цикла |
| /api/upload_track | Загрузка трека с флешки (txt/json/geojson) и нарезка |
| /api/status, /api/telemetry | Снимок tractor_status под status_lock |
| /api/logs | Последние строки терминала (read-only) |

Экраны (шаблоны)

•  login.html — кнопки-аккаунты водителей.

•  index.html — выбор задания, обновление базы по API, загрузка трека с флешки.

•  task_view.html — телеметрия (спутники/скорость/качество) и карта на <canvas> (зум, панорама, след, маркер), баннер автопилота, кнопка Старт/Стоп, панель логов.

•  free_ride.html — карточки телеметрии и экранные кнопки ручного управления, панель логов.

JS: dashboard.js опрашивает /api/status, numpad.js шлёт команды на /api/command, logs.js раз в секунду показывает последние строки лога в панели #logPanel.

12. Формат данных маршрута

Боевой маршрут — это JSON-массив точек. Каждая точка содержит координаты, плановую скорость и состояние орудия:

{

"lat": 51.1234567,      // широта

"lon": 39.7654321,      // долгота

"speed": 7.0,            // плановая скорость, км/ч

"is_raised": false,      // орудие поднято (true) или в работе (false)

"depth_level": 12        // уровень заглубления (из задания)

}

13. Безопасность и отказоустойчивость (failsafe)

•  Экстренный стоп (emergency_stop, клавиша «0»): газ в минимум, коробка в нейтраль, орудие в стоп, актуаторы обесточены, режим KEYBOARD.

•  Безопасное завершение (блок finally): актуаторы стоп, GPIO очистка, pigpio стоп.

•  Никаких тихих падений: вся работа с железом обёрнута в try/except; при сбое датчик возвращает последнее известное значение (Last Known Good).

•  Троттлинг предупреждений: сообщения о помехах I2C и потере GPS в режиме BORDER выводятся не чаще раза в несколько секунд, чтобы не засорять лог.

•  Заглушки периферии: проверки if gas: и широкие try/except намеренны — позволяют тестировать модули на ПК без оборудования.

14. Раскладка нумпада

Раскладка синхронна в hardware/keyboard.py и web/static/js/numpad.js:

| Клавиша | Действие |
| --- | --- |
| 7 / 4 / 1 | Коробка: вперёд / нейтраль / назад |
| 8 / 5 / 2 | Газ: прибавить / сбросить в 0 / убавить |
| 9 / 6 / 3 | Орудие: поднять / стоп / опустить |
| / | Актуаторы (удержание) |
| + | Включить/выключить режим границы (BORDER) |
| Enter | Включить/выключить автопилот |
| - | Сервис-режим (актуаторы в ноль) |
| 0 | Экстренный стоп |
| * и . | Свободны |

15. Команды очереди command_queue

Команды — плоские словари {"action": ...}. Обрабатываются в Блоке 1 главного цикла.

| action | Эффект |
| --- | --- |
| load_route | Загрузить маршрут из файла (route_file); AUTO/BORDER -> KEYBOARD |
| load_border | Загрузить границу поля (route_file, N, S0, S1); BORDER -> KEYBOARD |
| toggle_border | Вкл/выкл режим BORDER (клавиша «+», кнопка на free_ride) |
| start_border_mode / stop_border_mode | Идемпотентные вкл/выкл BORDER с планшета |
| toggle_auto | Вкл/выкл автопилот с клавиатуры |
| start_auto / stop_auto | Старт/мягкий стоп автопилота с планшета |
| emergency_stop | Экстренный стоп всех органов |
| service_mode | Сервис: задвинуть актуаторы (только в KEYBOARD) |
| actuator_press / actuator_release | Эмуляция нажатия/отпускания актуатора |
| gas_increase / gas_decrease / gas_reset | Газ +/-/в 0 (только в KEYBOARD) |
| gear_forward / gear_neutral / gear_backward | Коробка (KEYBOARD и BORDER) |
| gun_up / gun_stop / gun_down | Орудие (только в KEYBOARD) |

16. Установка и запуск

# 1. Зависимости

pip install -r requirements.txt

# 2. Демон pigpio (нужен для ШИМ газа и GPIO)

sudo pigpiod

# 3. Запуск системы

python main.py

Основные зависимости (requirements.txt):

•  Flask, Werkzeug — веб-интерфейс;

•  pyserial, pynmea2 — UART/RS485 и парсинг NMEA;

•  pigpio — ШИМ и GPIO;

•  adafruit-circuitpython-ads1x15 — АЦП ADS1115 по I2C;

•  python-can — шина CAN; requests, urllib3 — запросы к API.

17. Ключевые настройки (config.py)

| Группа | Параметры |
| --- | --- |
| Флаги | ENABLE_RS485, ENABLE_I2C, ENABLE_CAN, ENABLE_GPS |
| Серво газа | SERVO_PIN=18, SERVO_MIN_US=900, SERVO_MAX_US=2200, STEP_US=50 |
| Актуаторы | ACT1_ZERO/MID/MAX, ACT2_ZERO/MAX, ACT_TOLERANCE=150, LONG_PRESS_TIME=2.0 |
| Коробка | CH_FORWARD=400, CH_NEUTRAL=997, CH_BACKWARD=1500, TOL_RS=260 |
| Орудие | CH_HYD_UP=191, CH_HYD_DOWN=1700, CH_HYD_STOP=997 |
| Автопилот | ACCEPTANCE_RADIUS_METERS=3.0 |
| Режим BORDER | BORDER_DEFAULT_N/S0/S1, BORDER_COG_CONE_DEG, BORDER_DEBOUNCE_SEC, BORDER_CHECK_INTERVAL, BORDER_GPS_LOSS_TIMEOUT, BORDER_IMPLEMENT_UP/DOWN_SEC |
| Круиз | CRUISE_COOLDOWN_SEC=2.0, CRUISE_SPEED_TOLERANCE_KMH=1.0 |
| Сеть | API_URL, TRACKS_DIR |

18. Типовые сценарии работы

Запуск задания по API

Оператор входит (выбор аккаунта) -> «Обновить» (скачивание заданий с сервера) -> открывает задание -> «Запустить трактор». Сервер режет сырой трек, кладёт в tracks/ready, ставит в очередь load_route и start_auto — автопилот включается.

Загрузка трека с флешки

На главной загружается файл txt/json/geojson с заданным шагом нарезки; сервер сохраняет сырой файл, режет его (process_track_file) в tracks/ready, после чего трек выбирается в списке готовых и грузится командой load_route.

Свободная езда (ручной режим)

Страница /free_ride показывает телеметрию и экранные кнопки. Управление идёт через очередь команд в режиме KEYBOARD; трек не нужен.

Езда по границе поля (BORDER)

На планшете выбирается поле с границей, задаются N/S0/S1 и граница отправляется в трактор (load_border). Затем режим включается кнопкой на планшете (start_border_mode) или клавишей «+» (toggle_border). Система ведёт газ и орудие, водитель рулит физическим рулём и переключает передачи с нумпада. Выключение — той же клавишей/кнопкой: газ в минимум, орудию СТОП, режим KEYBOARD.

19. Правила и запреты разработки

•  Главный цикл ~100 Гц без блокирующих вызовов; обмен только через queue.Queue.

•  Команды в очередь — плоскими словарями {"action": ...}, без вложенности.

•  Запрещено менять стейт-машину ActuatorManager без явного требования.

•  RS485 — только прямые вызовы (gear_command/gun_command), без словарей.

•  Запрещено удалять заглушки if gas: и проверки наличия переменных — код тестируется помодульно с отключённой периферией.

•  Веб — только телеметрия; новое управление органами через веб не добавляется.

•  Изменения в органах управления и навигации тестируются на стенде; коммиты в ветку main запрещены.

Документ сгенерирован автоматически скриптом build_docs.py по фактическому коду проекта.